莲心AI—肩部随行设备

版本：v1.0  拟定日期：2026-05-14|状态：立项阶段

一、项目概述

利用esp32开发板+摄像头+舵机制作一个可挂载在肩膀上的设备，使莲心能够通过摄像头观察周围环境，通过舵机转动"头部"，并借助莲心PC端现有基础工程的visionAPI+QQ桥接+视觉理解功能+日记系统，实现以下功能：

舵机云台+YOLO目标检测，莲心会主动观察周围环境，随机捕获环境图片，通过WIFI模块传输到PC端，进行视觉理解，并记录在后台（静默）。

手机QQ问莲心"你看到了什么"，莲心调用视觉理解之后，将返回具体场景描述内容（非静默）。

自动记录白天的场景轨迹，一天结束后，莲心PC端将当天的日程内容进行汇总，保存到PC端“莲心日记”里。

二、整体架构

肩部设备与莲心PC端通过WiFi通信：

肩膀设备（ESP32+OV5640+舵机）
↓WiFi(JPEG图片/舵机指令)
莲心PC端（hardware_bridge.py+visionAPI+QQ桥接）
+--describe_image()->视觉理解场景
+--舵机指令->"转头看向人群"
+--QQ桥接->你从手机问"看到了什么"
+--日记系统->白天积累场景日志，回家生成日记

三、硬件方案

3.1开发板选型

| 方案 | 板子 | 价格 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| A推荐 | ESP32-S3-DevKitC-1(带PSRAM) | 60-90元 | 最适合你的OV5640，双核240MHz，PSRAM足够缓存5MP图片 |
| B省心 | ESP32-CAM(MB) | 25-40元 | 性价比最高，但只能用OV2640（你的OV5640用不了） |
| C强大 | RaspberryPiZero2W | 约150元 | 跑Linux开发最方便，但功耗大、体积重量偏大 |

推荐结论：选择方案A（ESP32-S3-DevKitC-1，带PSRAM版本），理由：

你有OV5640模块，ESP32-S3的8位并行DVP接口可直接驱动

支持WiFi传图（TCP/UDP/WebSocket），莲心PC端接收

舵机PWM控制不需要额外芯片，两个定时器通道即可

社区成熟，有现成的camera库（espressif/esp32-camera）

体积小（约55x28mm），适合肩戴

3.2已有模块分析

| 模块 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| OV5640摄像头 | 核心使用 | 5MP传感器，白天光线充足情况下画质够用 |
| 舵机（多个） | 核心使用 | 两个舵机组成云台，实现水平（转头）和俯仰（抬头/低头） |
| 7V蓄电池 | 核心使用 | 给整个设备供电。7V经MP1584降压到5V和3.3V |
| MP1584降压模块 | 必备 | 7V转5V/3.3V，效率高发热小 |
| TTL模块 | 调试用 | 烧录ESP32固件+串口打印调试，正式运行时可拔掉 |
| 蓝牙模块 | 不用 | WiFi已满足通信需求，蓝牙带宽不够传JPEG图片 |
| 陀螺仪模块 | 可选后期加 | 可检测肩膀晃动自动补偿云台角度，MVP阶段先跳过 |

3.3还需购买的模块

| 物品 | 估价 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ESP32-S3-DevKitC-1（带PSRAM） | 60-90元 | 务必选带PSRAM版本（如N16R8） |
| 云台支架（两轴） | 10-20元 | 淘宝搜"迷你舵机云台" |
| OV5640转接板/FPC排线 | 10-15元 | 如需连接OV5640到ESP32 |
| 杜邦线（公母各20根） | 约5元 | 接线和调试用 |
| 肩夹/3D打印外壳 | 30-80元 | 可搜"运动相机胸挂支架"改造，或自己3D打印 |
| 总计 | 115-210元 | 核心硬件全部到位 |

四、通信接口定义（ESP32<->莲心PC）

莲心PC端运行WebSocket服务器，ESP32作为客户端连接。通信格式为JSON。

4.1PC->ESP32（指令）

{"type":"rotate","x":90,"y":45}->控制舵机转到指定角度

{"type":"capture"}->通知ESP32拍照并传回JPEG

{"type":"set_mode","mode":"active/idle/sleep"}->切换工作模式

4.2ESP32->PC（数据）

{"type":"image","data":"<base64JPEG>"}->上传JPEG图片

{"type":"status","battery":85,"temp":42}->设备状态上报

五、开发步骤

阶段1：验证OV5640+ESP32-S3拍照传图（3-5天）

用ArduinoIDE或ESP-IDF搭建开发环境

安装espressif/esp32-camera库

接线OV5640到ESP32-S3（参考库的示例代码）

烧录camera_web_server示例，浏览器访问查看实时画面

确认WiFi传图稳定，JPEG压缩质量可调

阶段2：舵机云台控制+莲心PC端硬件桥接（3-5天）

ESP32端：添加舵机PWM控制，接收rotate指令

莲心PC端：新建hardware_bridge.py（WebSocket服务器）

实现PC<->ESP32的指令/图片收发

集成describe_image()：收到图片自动调用visionAPI分析

阶段3：QQ远程交互（2-3天）

QQ桥接中增加硬件相关路由判断

用户发"看到了什么"->调最近一次场景缓存->QQ回复

用户发"拍照"->ESP32capture->visionAPI分析->QQ回复图片+描述

阶段4：主动观察+场景日志+日记生成（3-4天）

莲心每隔N秒主动让ESP32拍照（间隔动态调节）

visionAPI分析结果积累到当天的场景日志

莲心"写日记"指令->LLM整合场景日志->生成日记

晚上特定时间莲心主动QQ问"今天要写日记吗？"

阶段5：肩戴化+优化（5-7天）

设计肩夹或3D打印外壳，固定所有部件

调试佩戴舒适度，调整重心

省电优化：空闲休眠，活动唤醒

可选：陀螺仪防抖补偿

六、接线注意事项

OV5640与ESP32-S3通过8位并行DVP接口连接，主要信号：

SIO_C/SIO_D-I2C控制总线（任意GPIO）

Y2~Y9-8位像素数据

VSYNC-帧同步信号

HREF-行同步信号

PCLK-像素时钟

XCLK-主时钟（由ESP32提供）

PWDN-接GND保持工作状态

舵机接线（示例）：

舵机1（水平/转头）：PWM->GPIO13,VCC->5V,GND->GND

舵机2（俯仰/点头）：PWM->GPIO14,VCC->5V,GND->GND

注意：具体引脚号需要查阅ESP32-S3数据手册和esp32-camera库的引脚配置示例。

七、开发环境

ESP32-S3固件：ArduinoIDE（简单）或ESP-IDF（功能全）

ArduinoIDE中安装esp32-camera库（库管理搜索安装）

ESP32-S3开发板支持包：ArduinoIDE首选项添加JSON地址后安装

莲心端：新建hardware_bridge.py，用Pythonwebsockets库做WebSocket服务器

莲心端新增依赖：pipinstallwebsockets

八、注意事项

OV5640在光照不足时画质下降明显，白天效果好，傍晚可能需要补光

7V蓄电池要分别供ESP32(3.3V)+舵机(5V)，用MP1584降压

WiFi传图建议JPEG压缩+640x480分辨率，单张约10-50KB

肩戴设备总重控制在200g以内比较舒适

ESP32-S3DeepSleep模式可降到约10uA，大幅延长续航

舵机云台注意不要设计成能转到朝向面部的位置，安全第一

九、后续可扩展方向

陀螺仪姿态补偿：肩膀晃动时自动调整云台

人脸追踪：ESP32端跑轻量人脸检测，发现人脸自动转头

GPS模块：记录出行轨迹，日记中知道去了哪些地方

麦克风：采集环境音，判断周围嘈杂程度

人体传感器（PIR）：检测到人经过时主动拍照，省轮询功耗

十、扩展功能：温湿度传感器

10.1 功能定位

在肩部设备中集成温湿度传感器（DHT22 / AM2320），使莲心能够感知当前环境的温度和湿度。这不仅是环境监测，更为莲心提供了"体感"维度的感知能力——她能知道主人是在室内还是户外、是否炎热、是否需要提醒开空调等。

10.2 硬件方案

| 传感器型号 | 精度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| DHT22 | ±0.5°C, ±2% RH | 最常用，性价比高，数字信号直接输出，两线制（DATA+VCC） |
| AM2320 | ±0.3°C, ±2% RH | 精度更高，I2C 接口，适合对精度有要求的场景 |

推荐 DHT22，接线方式：

DHT22 DATA -> ESP32 GPIO（任意空闲 GPIO）

DHT22 VCC -> ESP32 3.3V

DHT22 GND -> ESP32 GND

DATA 引脚需接 4.7kΩ 上拉电阻到 VCC（部分模块已内置）

10.3 数据流

ESP32 固件中周期性（如每 30 秒）读取 DHT22，将温湿度数据附加到已有的状态上报消息中：

{"type": "status", "battery": 85, "temp": 28.5, "humidity": 62}

PC 端的 hardware_bridge.py 缓存当前最新温湿度，莲心可通过工具查询。

10.4 莲心端的工具

注册一个简单工具即可让莲心感知环境：

get_environment() -> "当前温度 28.5°C，湿度 62%，设备电量 85%"

此外可以设计主动触发规则：温度超过 30°C 时硬件桥接层主动推送给莲心，莲心可以主动关心用户。

十一、主动观察行为设计

11.1 设计目标

莲心在肩部设备运行期间，能自主决定"看哪里"——不是被动等待用户指令拍照，而是像人一样对周围环境产生好奇，随机锁定感兴趣的目标进行观察。

11.2 核心流程

触发：莲心内部定时器（间隔动态可调，如 30-120 秒）或检测到周围有动静时

拍照：PC 端通过 WebSocket 向 ESP32 发送 {"type": "capture"}

ESP32 拍摄一张 JPEG 图片回传至 PC

视觉理解：PC 端调用 vision API 分析图片内容，获取场景描述

决策：莲心基于场景描述决定是否对某个目标感兴趣

锁定观察：如果感兴趣，PC 端发 rotate 指令让舵机转向目标方向

复位：一段时间后（如 5-10 秒），舵机恢复默认位置

冷却：进入冷却状态，避免频繁转头

11.3 决策 Prompt 示例

莲心决定"看哪"的逻辑不需要训练模型，用 prompt 驱动即可：

你刚才看了一眼周围，画面里是：{场景描述}

你对周围的事物总是充满好奇。你觉得哪个人、动物、物体或动作最吸引你的注意力？
如果画面中有值得一看的东西，输出你想看的方向和理由。
如果画面中没有什么特别的，就说"没什么好看的"。

11.4 与 ProactiveWorker 的集成

可以将主动观察行为挂载到现有的 ProactiveWorker 中，作为一类特殊的"观察模式"。当莲心主动发起观察时，如果已经通过肩部设备看到了画面，她可以在主动消息中提及她看到的东西——比如"刚才我看到一个人牵着一只金毛走过去，好可爱"。这使得莲心的主动消息内容更加丰富、自然，不再局限于文本层面的寒暄。

十二、通信稳定性策略

12.1 断线重连

ESP32 和 PC 端都假设对方随时可能掉线，以此设计容错机制：

ESP32 端：WiFi 掉线后自动重连，重连成功后重新注册到 PC 的 WebSocket 服务器

PC 端（hardware_bridge.py）：维护 WebSocket 心跳，几秒无心跳标记设备离线

舵机行为：断线时 ESP32 自动将舵机回到默认位置，避免异常姿态

图片上传：如果传图途中断线，PC 端丢弃不完整的图片数据，不投喂给 vision API

12.2 任务优先级

ESP32 固件使用 FreeRTOS 任务优先级区分：舵机控制指令采用高优先级任务，拍照上传采用较低优先级。这样即使用户在 Wi-Fi 传图过程中发送转头指令，舵机也能立即响应，不会因为正在传图而卡顿。

12.3 热稳定性

肩部设备长时间佩戴后发热可能影响 WiFi 稳定性，应对措施：

拍照间隔设定在几秒以上（非每秒几十帧），避免全速运行

外壳留有散热开孔

温度过高时自动进入降频或休眠模式降温（DHT22 也可监控设备自身温度）

必要时启用 ESP32 Deep Sleep 模式，功耗降到约 10µA

十三、视觉方案路线选择

13.1 ESP32 不适合跑 YOLO

最初考虑在 ESP32 端跑 YOLO 做目标检测，但 ESP32-S3 的算力远不足以支撑 YOLO 的实时推理：

ESP32-S3 双核 240MHz + PSRAM，只能跑 TFLite Micro 级别的极轻量模型

即便强行部署极小模型，帧率也极低，不满足实时场景分析需求

用 YOLO 意味着需要为"感兴趣的目标"准备大量标注数据集，工程量大且不可持续

13.2 更优方案：PC 端视觉 API

利用已有的 SiliconFlow + Qwen3-VL 视觉理解 API （来自莲心的 vision API / describe_image 工具），PC 端负责所有视觉分析：

ESP32 只负责拍照 + 传图 + 执行舵机指令，不跑任何 AI 模型

视觉理解完全在 PC 端调用通用大模型 API，无需训练任何数据集

Qwen3-VL 等模型天生能理解场景、物体、动作、人脸，远超 YOLO 的固定类别检测

需要识别新目标时无需重新训练，改 prompt 即可

莲心的"好奇心"体现在 prompt 驱动的注意力选择上，而非模型权重中

13.3 架构总览

肩部设备（ESP32 + OV5640 + 舵机 + DHT22）
  |  ① WiFi 上传 JPEG 图片
  |  ② 接收舵机控制指令
  |  ③ 上报状态（电量、温湿度）
  v
莲心 PC 端
  hardware_bridge.py — WebSocket 服务器，设备管理，缓存状态
       |
       ├── describe_image() — 视觉场景理解
       ├── get_environment() — 温湿度查询工具
       ├── 主动观察调度器 — 定时触发 + 目标锁定 + 舵机控制
       ├── QQ 远程交互 — "你看到了什么"、"拍张照发我"
       └── 日记系统 — 积累场景日志，生成出行日记

这一方案的核心权衡：将计算密集型任务放在 PC 端，ESP32 只做"眼睛"和"脖子"。这样做的好处是视觉能力随着云端模型升级而自动升级，不会因为硬件限制而停留在某个固定的能力水平。

【2026.5.20更新进度】
以下是整理后的内容：

## 二、智能观察系统

### 新建文件

| 文件 | 职责 |

| `brain/observation_engine.py` | LLM 驱动探索循环：拍照→描述→判断→转舵机→记录→结束，最多 6 轮/3 次转动 |

| `brain/observation_store.py` | 观察记忆库 JSON 存储，支持关键词/时间检索 |

### 修改文件

| 文件 | 改动 |

| `config.py` | 新增 `_EXPLORER_PROMPT` + `get_explorer_prompt()` |

| `brain/tools.py` | 新增 `save_observation` / `search_observations` / `get_recent_observations` / `start_shoulder_explore` 四个工具 |

| `workers/proactive_worker.py` | 新增 `observation_mode="shoulder_explore"` + `_do_shoulder_explore()` + 专用 system prompt |

| `gui/main_window.py` | `_is_shoulder_available()` socket 探测 + `_launch_proactive_message` 自动升级为 shoulder_explore |

| `brain/decision.py` | 新增“观察四周/看看周围/扫描环境”路由正则 |

| `brain/agent.py` | 达到最大工具调用次数时尝试输出已有的观察记录 |

**关键设计原则**：云端/本地模型一键切换互不影响；ESP32 在线自动升级为肩载探索，离线回退原有偷看逻辑。